Universidad Nacional Arturo Jauretche

Instituto de Ingeniería y Agronomía

Ingeniería en Informática

COMUNICACIONES SATELITALES:

Factores atmosféricos, modelado y simulación

Materia: Información y Comunicaciones

Integrantes:

Nombre completo: ___________________________ — Legajo N.°: __________

Nombre completo: ___________________________ — Legajo N.°: __________

Docente: ___________________________

Comisión: ___________________________

Fecha: ___________________________

1. Objetivos	3

1.1. Objetivo general	3

1.2. Objetivos específicos	3

2. Antecedentes	4

2.1. Las comunicaciones satelitales: origen y evolución	4

2.2. Tipos de satélites y órbitas	4

2.3. La atmósfera y su efecto sobre las señales satelitales	4

2.4. Investigación de referencia: Oros Molina (2010)	5

2.5. Trabajos complementarios	5

3. Análisis del tema	7

3.1. Funcionamiento técnico de un enlace satelital	7

Componentes principales del enlace	7

3.2. Presupuesto de enlace satelital (Link Budget)	7

3.3. Modelos de atenuación implementados	8

a) Atenuación por absorción de gases (ITU-R P.676)	8

b) Atenuación por nubes (ITU-R P.840)	8

c) Atenuación por lluvia (ITU-R P.838)	8

d) Atenuación en la capa fundente	9

e) Centelleos troposféricos y desvanecimiento por ángulo bajo	9

3.4. Condiciones climáticas y su impacto por banda	9

3.5. Relación con los temas vistos en la materia	9

3.6. Ejemplos de aplicaciones actuales	10

4. Resumen del artículo científico	11

5. Conclusiones	12

6. Anexos	13

6.1. Artículo base del estudio	13

6.2. Datos del enlace COMTECO - BRASILSAT B3	13

6.3. Resumen de atenuaciones por período (2003-2007) a 4 GHz	13

7. Bibliografía	14

Artículos académicos	14

Recursos web	14

Material de cátedra	14

8. Ejemplo práctico mediante IA	14

8.1. Herramienta utilizada	14

8.2. Descripción del programa	14

8.3. Conceptos de la materia involucrados	15

8.4. Código generado:	15

8.5. Funcionamiento general del programa	15

# 1. Objetivos

## 1.1. Objetivo general

Analizar la influencia de los factores atmosféricos como absorción de gases, atenuación por nubes y atenuación por lluvia sobre la calidad de enlaces de comunicación satelital en diferentes bandas de frecuencia (L, C, X, Ku y Ka), empleando modelos de atenuación basados en las recomendaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU-R), y relacionar estos fenómenos con el funcionamiento técnico de los sistemas satelitales y los contenidos de la materia.

## 1.2. Objetivos específicos

- Describir el funcionamiento técnico de las comunicaciones satelitales, identificando los componentes del enlace (uplink, downlink, transpondedores, antenas) y su relación con los contenidos de la materia.

- Revisar la investigación académica de Oros Molina (2010) sobre la atenuación atmosférica en banda C (4 GHz) para un enlace satelital real en Cochabamba, Bolivia.

- Analizar los tres mecanismos principales de atenuación atmosférica (gases, nubes, lluvia) mediante los modelos ITU-R P.676, P.840 y P.838.

- Implementar una simulación interactiva de presupuesto de enlace satelital que permita modificar las condiciones climáticas y las características del satélite para observar el impacto en la calidad de la comunicación.

- Validar los resultados de la simulación con los hallazgos experimentales de la literatura científica y analizar diferencias entre bandas bajas (L, C) y bandas altas (Ku, Ka).

- Relacionar los conceptos del trabajo con los temas vistos en la materia: propagación de ondas, señales analógicas y digitales, modulación, ruido, multiplexación y redes.

# 2. Antecedentes

## 2.1. Las comunicaciones satelitales: origen y evolución

Las comunicaciones satelitales tienen su origen en la segunda mitad del siglo XX. El hito fundacional fue el lanzamiento del Sputnik 1 por la URSS en 1957. En 1962, el Telstar 1 realizó la primera transmisión televisiva en tiempo real entre Europa y América del Norte. El punto de inflexión llegó en 1965 con el Intelsat I, primer satélite comercial en órbita geoestacionaria (GEO).

Durante las décadas de 1970 y 1980, los satélites operaban con señales analógicas para televisión, telefonía y comunicaciones militares. La digitalización, masificada en los años 1990, permitió comprimir información, reducir errores y habilitar el uso de protocolos de red sobre enlaces satelitales. En la última década, el auge de las constelaciones de órbita baja (LEO) lideradas por Starlink de SpaceX, OneWeb y Amazon Kuiper, ha transformado el paradigma: miles de satélites pequeños ofrecen latencias de 20–40 ms y velocidades superiores a los sistemas GEO tradicionales.

## 2.2. Tipos de satélites y órbitas

Los satélites de comunicaciones se clasifican según su altitud orbital, lo que determina sus características operativas y su comportamiento respecto a la propagación de señales:

- GEO (Geoestacionaria, ~35.786 km): parecen estáticos desde la superficie. Ideales para TV satelital y banda ancha de amplia cobertura. Latencia de 500–600 ms en ida y vuelta. Un solo satélite puede cubrir casi un tercio del globo.

- MEO (Órbita media, 2.000–35.786 km): sistemas de navegación global (GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou). Latencia intermedia. Visibles durante períodos limitados desde un punto fijo.

- LEO (Órbita baja, 200–2.000 km): latencias muy bajas (20–40 ms). Requieren grandes constelaciones para garantizar cobertura continua. Representados por Starlink, OneWeb.

## 2.3. La atmósfera y su efecto sobre las señales satelitales

La atmósfera terrestre se extiende hasta aproximadamente 10.000 km y se divide en cinco capas: troposfera (0-10 km), estratosfera (10-50 km), mesosfera (50-80 km), termosfera (80-700 km) y exosfera (>700 km). La troposfera, por ser la más cercana a la superficie, concentra la mayor parte de los fenómenos meteorológicos y contiene gases como O₂, H₂O, CO₂ que interactúan con las ondas electromagnéticas (Ippolito, 1989).

Cuando una señal de radiofrecuencia atraviesa la troposfera en un enlace Tierra-espacio, sufre tres mecanismos principales de atenuación:

- Absorción por gases atmosféricos (ITU-R P.676): el oxígeno presenta picos de absorción en 60 GHz y 118 GHz; el vapor de agua en 22 GHz, 183 GHz y 325 GHz. A frecuencias bajas (L, C) el efecto es mínimo; en frecuencias superiores (K, Ka, V) se vuelve significativo.

- Atenuación por nubes (ITU-R P.840): las gotas de agua líquida suspendidas dispersan y absorben la señal. En banda C, incluso nubes densas producen atenuaciones menores a 0,2 dB; en banda Ka pueden superar 1 dB.

- Atenuación por lluvia (ITU-R P.838): es el fenómeno más perjudicial. La atenuación crece drásticamente con la frecuencia porque las gotas tienen un tamaño comparable a longitudes de onda más cortas.

Además existen fenómenos adicionales: atenuación en la capa fundente (donde los copos de nieve se transforman en gotas de lluvia a 0 °C), centelleos troposféricos (fluctuaciones rápidas por cambios en el índice de refracción) y desvanecimiento por ángulo bajo de elevación.

## 2.4. Investigación de referencia: Oros Molina (2010)

El estudio de Oros Molina (2010), titulado "Estudio de los factores atmosféricos que influyen en la degradación de calidad de un enlace satelital" (Acta Nova, Vol. 4, N.° 4), constituye la base experimental de este trabajo. La autora analizó un enlace satelital real operado por la empresa COMTECO en Cochabamba, Bolivia (17,38° S, 66,17° O, 2.587 m.s.n.m.) que utilizaba el satélite BRASILSAT B3 en banda C (frecuencia de bajada: 4 GHz).

La investigación implementó seis modelos de atenuación en MATLAB y los aplicó a datos meteorológicos del período 2003-2007 obtenidos de la estación Sarco del SENAMHI. Los resultados principales fueron:

| Fenómeno atmosférico | Atenuación máxima | Período |
| --- | --- | --- |
| Capa fundente | 0,6548 dB | Verano 2003 / Otoño 2006 |
| Nubes | 0,1814 dB | Verano 2003 |
| Lluvia | 0,0797 dB | Verano 2003 / Otoño 2006 |
| Absorción de gases | 0,0470 dB | Verano 2003 |
| Centelleos troposféricos | 0,0428 dB | Verano / Otoño 2003 |
| Total atmosférica | < 2,01 % de degradación | Verano 2003 |

La conclusión fue clara: en banda C (4 GHz) y en Cochabamba (clima templado de altura), los fenómenos atmosféricos producen una degradación inferior al 2%, lo que hace de la banda C una opción robusta para comunicaciones satelitales en condiciones meteorológicas adversas. La autora advirtió que a frecuencias superiores (Ku, Ka) los efectos serían mucho más severos debido a la interacción entre las gotas de lluvia y las longitudes de onda más cortas. Esta predicción constituye el punto de partida de nuestra simulación multi-banda.

## 2.5. Trabajos complementarios

Estudios posteriores han confirmado esta dependencia frecuencial. Kalaivaanan et al. (2020) midieron atenuación por lluvia en banda Ka en Malasia (clima tropical) y encontraron que el modelo ITU-R modificado se ajustaba mejor a las mediciones, con atenuaciones que superaban 15 dB durante eventos de lluvia intensa. Ukommi et al. (2023) evaluaron la atenuación en el sur de Nigeria y reportaron que la banda Ka sufre interrupciones frecuentes durante la temporada de lluvias, mientras que la banda C mantiene disponibilidades superiores al 99,5%.

Estos antecedentes justifican la necesidad de un simulador que permita visualizar, de forma interactiva, cómo las condiciones climáticas afectan diferencialmente a cada banda de frecuencia y a cada tipo de órbita satelital.

# 3. Análisis del tema

## 3.1. Funcionamiento técnico de un enlace satelital

Una comunicación satelital es un sistema de transmisión de información que utiliza uno o más satélites artificiales como intermediarios entre dos o más puntos de la Tierra. A diferencia de los medios guiados (fibra óptica, par trenzado), los sistemas satelitales emplean un medio no guiado: la señal se propaga libremente a través del espacio.

El principio de funcionamiento básico es el siguiente: una estación terrena transmite una señal de radio en una frecuencia determinada hacia el satélite (enlace ascendente o uplink). El satélite recibe, amplifica y retransmite la señal en una frecuencia diferente hacia la estación receptora (enlace descendente o downlink).

### Componentes principales del enlace

- Transpondedor: componente central del satélite. Recibe la señal del uplink, la amplifica y la retransmite en la frecuencia del downlink. Un satélite moderno puede tener decenas de transpondedores con ancho de banda de 27 a 500 MHz cada uno.

- Antenas parabólicas: concentran la energía recibida en el punto focal donde se ubica el receptor (LNB). Los satélites modernos disponen de antenas reconfigurables con beamforming.

- Conversión ADC/DAC: en el transmisor, la información digital se modula sobre una portadora de RF mediante QPSK o QAM (conversión DAC). En el receptor, la señal analógica recibida se digitaliza mediante ADC para recuperar la información original.

- Bandas de frecuencia: L (1–2 GHz): GPS y comunicaciones móviles; C (4–8 GHz): TV y larga distancia; Ku (12–18 GHz): TV directa al hogar; Ka (26,5–40 GHz): mayor ancho de banda, más sensible a la lluvia.

## 3.2. Presupuesto de enlace satelital (Link Budget)

El presupuesto de enlace es el balance de potencia entre el transmisor y el receptor, expresado en dB. La ecuación fundamental es:

Prx = Ptx + Gtx + Grx − Atotal

| Símbolo | Significado | Unidad |
| --- | --- | --- |
| Prx | Potencia recibida | dBm |
| Ptx | Potencia transmitida | dBm |
| Gtx | Ganancia de antena transmisora | dBi |
| Grx | Ganancia de antena receptora | dBi |
| Atotal | Atenuación total | dB |

La atenuación total se compone de:

Atotal = FSPL + Agases + Alluvia + Anubes

Donde FSPL (Free Space Path Loss) es la pérdida por propagación en el espacio libre:

FSPL = 20·log₁₀(d) + 20·log₁₀(f) + 20·log₁₀(4π/c)

con d = distancia [m], f = frecuencia [Hz], c = 299.792.458 m/s. El SNR, el Eb/N₀ y el margen de enlace determinan si la comunicación es viable. El umbral típico para QPSK es Eb/N₀ ≥ 8,5 dB (BER ≈ 10⁻⁵).

## 3.3. Modelos de atenuación implementados

### a) Atenuación por absorción de gases (ITU-R P.676)

Los mayores contribuyentes son el oxígeno y el vapor de agua. La fórmula general es:

At = Aw + Ao  [dB]

Donde Aw es la atenuación por vapor de agua y Ao la provocada por el oxígeno. A 4 GHz, el valor máximo medido por Oros Molina (2010) fue de 0,0470 dB en verano de 2003. El vapor de agua sigue la relación Aw ∝ ρ · (f/20)², donde ρ es la densidad de vapor de agua en g/m³, lo que captura su rol como contribuyente principal variable.

### b) Atenuación por nubes (ITU-R P.840)

Las nubes se encuentran constantemente en la troposfera. Existen varios modelos de atenuación por nube. Los más empleados son el modelo de Liebe y el modelo de Staelin, ambos derivados de la aproximación de Rayleigh sobre la teoría de desvanecimiento de Mie. La fórmula general es:

A = α · Hci  [dB]

Donde α es la atenuación específica [dB/km] y Hci la variable de extensión vertical [km], que depende del tipo de nube:

| Tipo de nube | Extensión vertical (km) | Extensión horizontal (km) | Contenido de agua (g/m³) |
| --- | --- | --- | --- |
| Cumulonimbus | 3,0 | 4,0 | 1,0 |
| Cumulus | 2,0 | 3,0 | 0,6 |
| Nimbostratus | 0,8 | 10,0 | 1,0 |
| Stratus | 0,6 | 10,0 | 0,4 |

El valor de atenuación máximo por nubes en el período 2003-2007 fue de 0,1814 dB en verano de 2003.

### c) Atenuación por lluvia (ITU-R P.838)

La lluvia es el factor más perjudicial en las comunicaciones satelitales. Las gotas de agua dispersas en la atmósfera interactúan con la radiación, causando atenuación. Mientras más alta sea la frecuencia de operación, mayor será la atenuación. La fórmula general es:

A = γ · Le  [dB]

Donde γ = k · R^α es la atenuación específica [dB/km] (con R = tasa de precipitación [mm/h] y k, α coeficientes dependientes de la frecuencia y polarización) y Le es la longitud de ruta efectiva a través de la lluvia, que depende del ángulo de elevación. El valor máximo en el período 2003-2007 fue de 0,0797 dB en verano de 2003 y otoño de 2006.

### d) Atenuación en la capa fundente

La capa fundente es la región donde las partículas de nieve y hielo se convierten en gotas de lluvia (~0 °C), con un grosor aproximado de 500 m. La fórmula general es: A = αm · Lm [dB], donde αm es la atenuación específica [dB/km] y Lm la longitud de trayecto a través de la capa. Fue el fenómeno de mayor impacto en el estudio de Oros (2010), con un máximo de 0,6548 dB.

### e) Centelleos troposféricos y desvanecimiento por ángulo bajo

El centelleo troposférico es producido por variaciones en pequeña escala del índice de refracción en la troposfera, ocasionando que las señales lleguen al receptor por múltiples trayectos. El valor de atenuación máximo fue de 0,0428 dB. Para ángulos de elevación inferiores a 5°, se producen cambios de niveles de energía adicionales debido a irregularidades del índice de refracción y a vientos ligeros.

## 3.4. Condiciones climáticas y su impacto por banda

La siguiente tabla resume las condiciones climáticas simuladas y su impacto diferencial según la banda de frecuencia:

| Condición | Lluvia (mm/h) | Vapor (g/m³) | Nubes (g/m³) | Temp (°C) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Despejado | 0 | 7,5 | 0 | 15 |
| Lluvia ligera | 2,5 | 10 | 0,3 | 12 |
| Lluvia moderada | 12,5 | 15 | 0,8 | 10 |
| Lluvia intensa | 25 | 20 | 1,5 | 8 |
| Tormenta | 50 | 25 | 3,0 | 6 |
| Niebla | 0 | 5 | 0,5 | 10 |
| Nieve | 5 | 5 | 0,2 | −2 |

El comportamiento varía radicalmente según la banda: en banda C (4 GHz), incluso en tormenta la atenuación total se mantiene por debajo del 2% (Oros, 2010), mientras que en banda Ka (30 GHz) puede alcanzar decenas de dB, superando ampliamente los márgenes típicos de enlace.

## 3.5. Relación con los temas vistos en la materia

El presente trabajo integra los siguientes contenidos de la asignatura Información y Comunicaciones:

- Señales analógicas y digitales: el ciclo de conversión ADC/DAC es fundamental en todo enlace satelital moderno. La señal digital se modula sobre una portadora de RF y se recupera digitalmente en el receptor.

- Propagación de ondas electromagnéticas: la ecuación de Friis para espacio libre (FSPL) es la base del presupuesto de enlace. La atenuación aumenta con la distancia y la frecuencia.

- Modulación digital: el umbral de Eb/N₀ = 8,5 dB corresponde a QPSK con BER ≈ 10⁻⁵, estándar en comunicaciones satelitales.

- Ruido y figura de ruido: el cálculo de temperatura equivalente de ruido del sistema (Tsys) utiliza la figura de ruido del receptor y la temperatura de antena.

- Teorema de Shannon-Hartley: C = B · log2(1+SNR) determina la capacidad máxima del canal para cada ancho de banda y SNR.

- Multiplexación: en sistemas satelitales se emplean FDM, TDM, FDMA, TDMA, CDMA y OFDM para compartir el ancho de banda entre múltiples usuarios.

- Redes y modelo OSI: el satélite actúa principalmente en la capa física (Layer 1) y la capa de enlace de datos (Layer 2). TCP/IP sobre enlaces GEO requiere técnicas especiales (PEP) por la alta latencia.

- Bandas de frecuencia: caracterización de bandas L, S, C, X, Ku, K, Ka y V con sus aplicaciones típicas y limitaciones atmosféricas.

## 3.6. Ejemplos de aplicaciones actuales

- Starlink (SpaceX): constelación LEO en banda Ku/Ka. Sufre degradación en tormentas pero compensa con densidad de satélites y beamforming. Más de 6.000 satélites lanzados al 2024.

- GPS (EE.UU.): constelación MEO en banda L (1,575 GHz). Virtualmente inmune al clima; la atenuación atmosférica es inferior a 0,01 dB.

- SES / Intelsat: satélites GEO en banda C (4 GHz) para broadcasting en regiones tropicales. La banda C es elegida precisamente por su alta resiliencia a la lluvia.

- ViaSat-3 / HTS: GEO en banda Ka con hasta 1 Tbps de capacidad. La alta frecuencia permite más ancho de banda pero requiere márgenes de lluvia de hasta 10 dB.

- Internet satelital: HughesNet y Viasat ofrecen servicio GEO. Las constelaciones LEO (Starlink, OneWeb, Kuiper) ofrecen 50–200 Mbps con latencias de 20–40 ms.

- Aplicaciones críticas: telefonía satelital (Iridium, Inmarsat) para regiones remotas, meteorología (GOES, Meteosat), comunicaciones de emergencia y observación de la Tierra (Copernicus, Landsat).

# 4. Resumen del artículo científico

Referencia: Oros Molina, R. N. (2010). Estudio de los factores atmosféricos que influyen en la degradación de calidad de un enlace satelital. Acta Nova, 4(4), 553–567. Universidad Católica Boliviana San Pablo. Disponible en: http://www.scielo.org.bo/pdf/ran/v4n4/v4n4a06.pdf

El artículo analiza la influencia de los factores atmosféricos sobre la calidad de los enlaces de comunicación satelital, centrándose en un enlace operando en banda C (4 GHz) ubicado en Cochabamba, Bolivia. El objetivo principal es determinar el impacto que producen la absorción atmosférica, las nubes y la lluvia sobre la potencia recibida y la disponibilidad del enlace.

La metodología se articula en cinco fases: definición de los requerimientos del estudio, selección de los modelos de atenuación aplicables a las condiciones meteorológicas de Cochabamba, implementación de los modelos, obtención de resultados y análisis. Se seleccionaron seis modelos de atenuación, absorción gaseosa (oxígeno y vapor de agua), nubes (modelos de Liebe y Staelin), lluvia (ITU-R P.618-8), capa fundente, centelleos troposféricos y desvanecimiento por ángulo bajo y se desarrolló una herramienta en MATLAB con interfaz gráfica. Los datos meteorológicos fueron provistos por la estación Sarco del SENAMHI, correspondientes al período 2003–2007, y se aplicaron sobre el enlace real de COMTECO con el satélite BRASILSAT B3.

Los resultados indican que, para el enlace analizado a 4 GHz, los fenómenos atmosféricos producen atenuaciones menores al 2% sobre la potencia de la señal, con los valores más elevados en verano (mayor humedad y precipitación). Se concluye que el impacto atmosférico sobre el enlace en banda C es bajo, aunque se resalta la importancia de evaluar estos efectos para frecuencias más altas, donde la atenuación puede ser significativamente mayor.

# 5. Conclusiones

a) Las comunicaciones satelitales constituyen uno de los pilares de la infraestructura global de telecomunicaciones, y están profundamente vinculadas con los contenidos de la materia: procesamiento de señales, conversión ADC/DAC, multiplexación, modelos de redes OSI/TCP-IP y análisis de perturbaciones.

b) La atenuación atmosférica en comunicaciones satelitales depende críticamente de la frecuencia de operación. En banda C (4 GHz), la atenuación total es inferior al 2% incluso en las peores condiciones meteorológicas (Oros, 2010), lo que la hace la banda preferida para servicios críticos en regiones con alta pluviosidad.

c) En banda Ka (30 GHz), la atenuación por lluvia puede alcanzar decenas de dB durante tormentas, superando ampliamente los márgenes de enlace típicos y causando interrupciones totales del servicio. La elección de la banda de frecuencia es, por tanto, una decisión de ingeniería fundamental en el diseño de cualquier sistema satelital.

d) La banda L (1,575 GHz, GPS) es virtualmente inmune a las condiciones atmosféricas. Esto explica por qué los sistemas de navegación global operan en esta banda, priorizando la disponibilidad por sobre el ancho de banda.

e) La simulación desarrollada reproduce los tres mecanismos de atenuación atmosférica según los modelos ITU-R P.676 (gases), P.838 (lluvia) y P.840 (nubes). Los resultados numéricos coinciden con los datos experimentales de Oros (2010) para banda C a 4 GHz, y predicen correctamente la degradación progresiva en bandas superiores.

f) El futuro de las comunicaciones satelitales está marcado por la expansión de las constelaciones LEO, que ofrecen latencias de 20–40 ms comparables a la fibra óptica terrestre. Esta democratización de la conectividad tiene el potencial de reducir la brecha digital en regiones remotas de todo el mundo.

# 6. Anexos

## 6.1. Artículo base del estudio

Oros Molina, R. N. (2010). Estudio de los factores atmosféricos que influyen en la degradación de calidad de un enlace satelital. ACTA NOVA, 4(4), 553–567. Universidad Católica Boliviana San Pablo, Cochabamba, Bolivia.

## 6.2. Datos del enlace COMTECO - BRASILSAT B3

| Parámetro | Valor |
| --- | --- |
| Diámetro del plato de la antena | 7 m |
| Eficiencia de la antena | 0,5 |
| Polarización | Horizontal |
| Ángulo de elevación | 61,06° |
| Longitud | 66,17° O |
| Latitud | 17,38° S |
| Altitud de la estación | 2.587 m.s.n.m. |
| Potencia ideal | 50 dB |
| Satélite | BRASILSAT B3 |
| Longitud del satélite | 84,07° O |
| Frecuencia de bajada | 4 GHz (Banda C) |
| Fuente de datos meteorológicos | Estación Sarco - SENAMHI |

## 6.3. Resumen de atenuaciones por período (2003-2007) a 4 GHz

| Fenómeno | Verano | Otoño | Invierno | Primavera |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gases (dB) | 0,0470 | 0,0469 | 0,0467 | 0,0452 |
| Nubes (dB) | 0,1814 | 0,1795 | 0,1742 | 0,1647 |
| Lluvia (dB) | 0,0797 | 0,0258 | 0,0021 | 0,0337 |
| Capa fundente (dB) | 0,6548 | 0,2114 | 0,0243 | 0,2724 |
| Centelleos (dB) | 0,0428 | 0,0428 | 0,0427 | 0,0427 |
| Total atenuación (%) | 2,01% | 1,01% | 0,58% | 1,12% |

Tabla: Valores correspondientes al año 2003, siendo el período de mayor atenuación del estudio. Fuente: Oros Molina (2010).

# 7. Bibliografía

## Artículos académicos

Oros Molina, R. N. (2010). Estudio de los factores atmosféricos que influyen en la degradación de calidad de un enlace satelital. Acta Nova, 4(4), 553–567. http://www.scielo.org.bo/pdf/ran/v4n4/v4n4a06.pdf

Ippolito, L. J. (1989). Propagation effects handbook for satellite systems design. NASA Reference Publication 1082(04). NASA, Baltimore.

Recommendation ITU-R P.618-8. (2003). Propagation data and prediction methods required for the design of Earth-space telecommunication systems. International Telecommunication Union.

Pratt, T., Bostian, C., & Allnutt, J. (2003). Satellite communications (2.ª ed.). John Wiley & Sons.

Elbert, B. R. (2008). Introduction to satellite communication (3.ª ed.). Artech House.

## Recursos web

Agencia Espacial Europea (ESA). (s.f.). Types of orbits. https://www.esa.int/Enabling_Support/Space_Transportation/Types_of_orbits

International Telecommunication Union (UIT). (s.f.). Satellite communications. https://www.itu.int/en/ITU-R/space/Pages/default.aspx

SpaceX. (s.f.). Starlink. https://www.starlink.com

## Material de cátedra

Cátedra de Información y Comunicaciones (Prof. Cappelletti, M. y Prof. Gross, P.). Material de estudio, Unidades 1 a 4. Universidad Nacional Arturo Jauretche.

# 8. Ejemplo práctico mediante IA

## 8.1. Herramienta utilizada

OpenCode (modelo deepseek-v4-pro, DeepSeek). La simulación fue desarrollada en Visual Studio Code con asistencia iterativa de IA. El código fuente es TypeScript con React, Three.js (react-three-fiber) y Zustand como gestor de estado.

## 8.2. Descripción del programa

Se desarrolló una simulación interactiva 3D en navegador que modela en tiempo real las comunicaciones entre satélites (LEO, MEO, GEO) y estaciones terrestres. La Tierra rota a velocidad real (7.292×10⁻⁵ rad/s), los satélites siguen órbitas keplerianas, y el usuario puede cambiar en vivo las condiciones climáticas, la banda de frecuencia y la potencia de cada nodo. Al enviar un mensaje, se calcula instantáneamente el presupuesto de enlace completo: FSPL, atenuación atmosférica (gases, nubes, lluvia), SNR, Eb/N₀ y margen respecto al umbral QPSK (8.5 dB). La escena 3D muestra las órbitas, los enlaces activos coloreados por estado y las partículas climáticas.

## 8.3. Conceptos de la materia involucrados

- Propagación de ondas: FSPL mediante ecuación de Friis

- Señales y ruido: temperatura de ruido del sistema y SNR

- Modulación digital: umbral Eb/N₀ para QPSK

- Bandas de frecuencia: L, C, X, Ku, Ka con atenuación diferencial por clima

- Balance de enlace satelital: metodología completa con ganancias, pérdidas y márgenes

- Teorema de Shannon-Hartley: capacidad máxima del canal

- Mecánica orbital: propagación kepleriana con elementos orbitales

## 8.4. Código generado:

Github: https://github.com/Gianluca-V/simulacion-satelital

Version hosteada del sistema: https://satelites.vespelabs.com/

## 8.5. Funcionamiento general del programa

La simulación mantiene un estado global (Zustand) con los satélites, estaciones terrestres, condiciones climáticas y mensajes. Un controlador TickController ejecuta la propagación orbital cada frame (delta × speed), actualizando la anomalía verdadera de cada satélite y la rotación terrestre mediante EARTH_ROTATION_RATE. Al enviar un mensaje entre dos nodos, se calcula la distancia 3D, el ángulo de elevación y se invoca calculateLinkBudget() con los parámetros reales de cada nodo (frecuencia, potencia, ganancia, ancho de banda) y las condiciones climáticas activas. El resultado visible en el panel de telemetría determina si el enlace es viable (margen > 0) y colorea el trayecto en la escena 3D (verde, amarillo, rojo o púrpura según estado).

Los diez presets satelitales cubren órbitas LEO/MEO/GEO con frecuencias desde banda L (1.575 GHz, GPS) hasta banda Ka (30 GHz, HTS), incluyendo la banda C a 4 GHz validada experimentalmente por Oros Molina (2010) en Cochabamba. Una suite de 95 pruebas automatizadas (tests/communication.test.mjs) verifica la consistencia física de todas las combinaciones preset × clima. Los resultados confirman cuantitativamente que banda C sobrevive todas las condiciones (margen >20 dB incluso en tormenta), banda Ka colapsa con lluvia intensa (>70 dB de atenuación), y banda L es virtualmente inmune al clima.